处理鸡粪的7个方法

鸡粪是畜禽粪便中营养价值最高的，但是不少养殖农户在鸡粪的利用上却不尽人意。处理成为有机肥，变废为宝选择鹤壁人元生物的菌种菌剂。

因为鸡肠子相对于其它畜禽而言太短，食物在肠道中时间很短，所以饲料部分养份不被吸收，大部分被排出。

现在有的养殖户将鸡粪倒在路旁或坑边，造成了浪费和严重的污染;未经处理便用做田间或鱼塘肥料会给生产造成很大负面影响。为了将鸡粪充分利用，变废为宝，介绍几个小方法。

1、堆肥发酵

堆肥发酵应选择在通风好，地势较高，远离居民区及鸡舍的下风向，将清理出的带垫料鸡粪堆积，外面用泥浆封闭。夏季10天左右，冬季2个月左右，但是该方法不能彻度除臭，时间也必较久，但是葡萄、西瓜、果树和蔬菜的好肥料。

2、多菌发酵法

鸡粪需配比后发酵，成为有机肥料商品，可以改善作物生长性状，增加株高蔓长，增加果重，使作物增产增收。提高作物品质，例如提高果物中的维生素，降低瓜果中的糖度。同时增强作物的抗病性。生物有机肥富含多种有益活菌，改善污染的土壤，提高肥力，并具除臭作用，伴有独特发酵味。

3、热喷饲料法

新鲜的纯鸡粪通过热喷工艺设备处理成为有机肥料，能大大提升饲料营养价值，可作为高蛋白饲料，替代部分豆粕。同时该方法具有除臭作用。

4、发酵饲料法

该方法配合饲料，经济效益明显。用新鲜的纯鸡粪加入少量发酵菌，麦麸等辅料，之后通后发酵工艺设备处理，可很好的改变饲料营养价值，成为优良的蛋白源。该方法可以除臭。并替代部分豆粕。

5、用于饲料

将新鲜的鸡粪通用在塑料大棚内摊开晾晒，厚度小于15厘米，用工具搅动，同时用有机肥设备-高速鼓风机吹风。晒干后，粉碎并加工成颗粒状饲料，可以喂牛、羊等禽类，添加量不大于10%。但是该方法不能除臭，动物适口性较差。

6、干用于肥料

因为鲜鸡粪粘稠性很强，需大量添加分散辅料，用有机肥设备—鸡粪烘干设备烘干粉碎后，加成工颗粒状肥料。但是该方法除臭效果不理想，由于灭虫卵率不高，有机肥料施用量便受到限制。

7、直接饲喂法

根据不同鸡粪含有不同的成分来添加，直接喂猪、喂鱼。如幼鸡粪中粗蛋白较高，可做为精饲料使用。而产蛋鸡粪中，灰分含量较高，添加时需注意。该方法不能除臭，动物适口性较差，同时注意，严禁过量。

注意事项

1.、加强对鸡粪的管理。加强通风，保持鸡粪干燥。收取半干鸡粪，及时集中到粪场，防止雨水冲刷。

2.、鲜鸡粪喂鱼要逐步投放，不要一次投放过多，造成污染。

养鸡形成一定规模时，鸡粪的处理和利用便很重要。鸡粪不仅是很好的肥料，还可以制成有机肥料，并且它含有较高的营养价值，可以作饲料。综合利用鸡粪，可以大大改善鸡场的卫生环境，消除蚊、蝇、臭气，减少疾病的传播，并能充分利用这个资源作饲料、肥料等，使鸡粪变废为宝，产生较好的社会效益、生态效益和经济效益。凡是养鸡地区都可以因地制宜，选择以上若干种方法实施。